乐山市绿果林纸业有限公司

新建年产1.6万吨农业用特种纸、育果袋项目
环境影响报告征求意见稿

项目概况

1.项目由来

乐山市绿果林纸业有限公司是一家从事农业用特种纸研发、生产和销售的企业，公司拟选址于四川夹江经济开发区建设年产1.6万吨农业用特种纸、育果袋项目，项目总投资5000万元，占地35亩。
2.项目建设内容

建设主体工程、配套辅助工程和公用工程、办公生活设施和环保工程。项目外购成品浆为原料，建设农业用特种纸、育果袋生产线。

1）产品方案及生产规模

本项目外购浆板为原料， 年生产双层果袋纸1.6万吨/年，年生育果袋1.6万吨/年。

表 项目产品名称与产能
	序号
	产品名称
	产能
	内部消耗量
	商品量
	备注

	1
	双层果袋纸
	1.6万吨/年
	1.6万吨/年
	0
	

	2
	育果袋
	1.6万吨/年
	0
	1.6万吨/年
	

	说明
	果袋纸执行《育果袋纸国家标准》（GB 19341-2003）


需说明的是：根据国家相关规范及文件，长江流域上游地区严禁新增造纸产能，本项目1.6万吨造纸能力由乐山龙洁纸业2.5万吨造纸项目替代，对此夹江经济和信息化局出具了项目造纸产能的函，本项目不新增造纸产能。

 2) 工程项目组成
项目组成包括主体工程、配套辅助工程和公用工程、办公生活设施和环保工程。主要项目组成见表：

表   项目建设内容一览表
	工程分类
	建设内容

	主体工程
	主生产车间（造纸车间）
	建筑面积4745.01㎡，1F，钢结构，

布置造纸生产线（含碎浆、配浆（含湿强剂制备）、冲浆、上网（纸机3500型两台、2100型一台）、压榨、干燥等），年加工浆板1.6万吨。该车间兼果袋纸周转暂存

	
	制袋车间
	建筑面积1494.47㎡，1F，钢结构，

布置制袋生产线（含剪裁、粘贴制袋）。该车间兼育果袋周转暂存

	辅助工程
	办公

综合楼
	建筑面积1060.89㎡，3F，砖混框架结构。

	
	门卫室
	建筑面积30.7㎡，1F，砖混框架结构。

	
	锅炉房
	建筑面积84.38㎡。设置1台6t/h燃气锅炉。

	
	配电房1
	建筑面积43.42㎡，1F。

	
	配电房2
	建筑面积66.9㎡，1F

	
	地磅
	面积42.0㎡

	储运工程
	原料、成品库房
	占地面积3114.56㎡，建筑面积3114.56㎡，1F，钢结构，

用于项目原料、成品储存。

	
	卸棚
	占地面积194.62㎡，半封闭结构。

	公用工程
	给水
	接入园区给水管网，厂区给水管道呈环状布置。设置清水池一座

	
	排水
	生活废水经厂内化粪池沉淀处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入园区污水管网最终由园区污水厂处理。

	
	供电
	由工业区主电网以10千伏线路引入厂变电所。

	
	供热
	热源由天然气锅炉供给（项目设置6t/h燃气锅炉1台）。

项设计天然气耗量450Nm³/h。

	
	供气
	本项目用气主要涉及天然气。天然气由市政管道管道连接输送；

	
	消防
	厂区设消防水池1座（占地面积310㎡），容积465m³。

	环保工程
	废水处理
	生活污水
	生活废水经厂内化粪池沉淀处理达标排放园区污水管网

	
	
	生产废水处理设施
	废水处理站1座（含收浆系统，集流系统、沉淀系统、循环利用系统和生化处理系统），处理工艺为“絮凝沉淀（回用）+生化+二沉池（回用）”，处理后部分回用，部分外排

	
	
	事故应急
	厂区设置事故应急池1座，搜集事故状态废水

	
	
	初期雨水池
	设雨水收集池1座、收集后送无厂内污水站处理。

	
	废气治理
	锅炉房
	颗粒物、SO2、NOX ：低氮燃烧，

	
	
	盐酸挥发及配制废气
	洗气塔洗气后排放（洗气水回用于配酸，不外排）

	
	
	造纸车间

挥发性有机废气
	集气罩+密闭风管+排气筒排放。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	制袋车间

挥发性纸屑微尘
	密闭风管+排气筒排放。

	
	
	
	

	
	噪声治理
	采取建筑隔声、消声、隔声、基础减振等措施。

	
	固废处置
	一般固废
	厂区设置固废暂存间1座，用于项目固体废物暂存；边角废料等一般工业固体废物外售综合利用。

	
	
	危险废物
	厂区设置危废暂存间1座，定期收集后交有资质单位安全处置。

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾收集后交园区环卫部门统一处置


3.外环境关系及排水走向

本项目选址于四川夹江经济开发区，项目周边外环境关系较为简单，主要为园区道路、园区企业和园区待征地、项目距夹江县城区约5.5公里、距龙头河约5.8公里、距青衣江最近距离约6.3公里。项目周边散居农户管委会已出具说明根据项目推进程度适时拆迁安置。

项目废水厂内预处理后经园区管道进入园区污水厂，根据已批复的《四川夹江经济开发区污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书》，园区污水厂出水达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）工业园区集中式污水处理厂排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入龙头河，最终汇入青衣江。
园区污水厂2017年11月取得环评批复，目前已建成运行。

二、产业政策、相关政策及规划符合性

1.产业政策符合性

本项目为育果袋纸及育果袋生产，外购浆板作为生产原料。

1）根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不在鼓励类和限制类之列，属允许类。

2）根据国家发改委2007第71号公告《造纸产业发展政策》，项目为育果袋纸生产，育果袋纸为农业特种用纸，项目满足2007第71号公告《造纸产业发展政策》相关要求。
3）项目符合环境保护部公告（2017年 第35号）《造纸工业污染防治技术政策》相关要求。

4）.根据发改环资(2016)370《关于加强长江黄金水道环境污染 防控治理的指导意见》：

表  本项目热与发改环资(2016)370号符合性分析

	指导意见目录
	文件相关规定
	项目符合情况

	（八）严格沿江产业准入
	新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。
	根据夹江县经济和信息化局出具的本项目产能指标批复的函：项目1.6万吨造纸能力由乐山龙洁纸业2.5万吨造纸项目替代

本项目实施后水污染物排放由乐山龙洁纸业2.5万吨造纸项目排污量减量置换；本项目用水定额符合行业准入条件

	（九）推进沿江产业水循环利用
	加大火电、钢铁、造纸、化工、纺织等行业节水改造力度，开 展园区废水循环综合利用试点。到 2020 年，长江经济带万元工业 增加值用水量比 2015 年下降 30%以上。建设雨水收集利用设施，加大再生水利用力度。
	本项目实施后建设雨水收集利用设施，加大再生水利用。符合要求

	（十）狠抓工业污染防治
	全面排查沿江工业污染源，对不能达标排放的企业一律停产整 顿，限期治理后仍不能达到要求的，依法关闭。2016 年底前，完成造纸、制革、电镀、印染、有色金属等重点行业专项治理任务。强化工业集聚区污染治理，引导工业企业向产业园区集中。2017 年底前，长江经济带全部工业集聚（园）区必须建成污水集中处理设施 及自动在线监控装置，并稳定运行。
	本项目所在的夹江经开区配套的工业污水厂及污水管网已建成运行，经开区管委会出具了同意项目废水厂厂内预处理后进入园区污水厂的情况说明。


通过比较，在采取和落实相关措施的前提下，本项目符合发改环资(2016)370号相关指导意见。

5.《长江经济带生态环境保护规划》：“以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。” 本项目1.6万吨造纸能力由乐山龙洁纸业2.5万吨造纸项目替代，对此夹江经济和信息化局出具了项目造纸产能的函（见附件），本项目不新增造纸产能。

2.与园区规划符合性

本项目选址于夹江经开区。

四川夹江经济开发区（以下简称“经开区”）位于乐山市夹江县，2006年 8 月由四川省人民政府批准设立为省级经济开发区（川府函〔2006〕144 号文），规划面积为 2.55km2，包括新华片区和新场片区，主要发展建筑陶瓷、铝业和电子等产业。 2012 年，夹江县人民政府对经开区进行扩区调位（川发改经济综合函[2012]672 号），将新华片区调出经开区，并扩大新场片区四至范围，规划区东至成乐高速公路，南至新场镇合兴村以南，西至省道 103线，北至新场镇与土门乡交界处。规划面积 15.26km2，主导发展产业调整为陶瓷、新材料、农产品加工。另外，园区还规划了给水、排水、环卫、燃气工程等基础设施。2012 年 11 月原四川省环境保护厅对经开区扩区调位规划环境影响报告书出具了审查意见（川环建函〔2012〕420 号）。

原规划环评提出的园区入园企业环境准入门槛如下：

[image: image2.png]TR PR ) 9N B i Ml PRSI R <
# 9.6-1 FALRIFFPA F AL 5881 14l

EES EES RFFE

(D AFEEFIUTLBCROAT L. | (D W& Hibe 257 [ (D BREEH
() Fraiti. HEMBEGE G, AR | BINTEFEP U | XESPE L
et Fbldh AL, ShB. BeRl. KV #A | ATk, AL @
PR AHUA. ORISR T BRALEE | (2) (RAESINIGS Y. 1€ | ZFmH, LR
R A HICR KR £ fEFEAdL: ZEFDKL K | SEKFAXE
) FRBREE. B, REFEP TR | HKBH e RIEN | S5 WAEN.
A= Lk . AT, LARGEHA | TR

(@) PARVER, TH AR PARGIET] | bREa RIS T R | 7.
AL AP AR T 2 | KPR
(R S A AP -

BT I X % 2 B AR EIF KR 25 TAE, FERITETh e
PME AL PN AT R IR A T KA, BRI X 5 AT AR R i g
IRBSRUETPAT TAE, HH SN T THE B R B, ARERER VR A AR
CoFFIX PRI TR B PR 0 T PP AT AT o BRI e PR T 6 7™ 3 5
SR R B A R ERERVE A 2 L 1 25 TR A4 0 e st DR IR B R it
BRI T, 0 DX AT 4k S AT IR RS N I THIE B2 58 S0 T o





[image: image1.png]EES

EES

RFFE

(D AR EFIUTFBCRAARR L.
() Fratitith. AEMBEGE 0, HR
sl AL, S el K. H
LR BLL IR T BB
R A HICR KR £

) LB REE. BHHE. REFETH
A= Lk .

(@) HARTEIR, TE AR F A fEIEE]
AL A P SRS R ST 2
| S R R b Tsie st/ S 10 = 1Y

) P, FbR 4
I T AR
A7k

(2) RAFINGTYE. 1K
fkEa; EADK. K,
Hok itk FE gy
St KT, ULRIEEA
AR B SRR T [E R St
IKFHIE -

(D) EXE&
XSk b
AL @
ZifFH, L&
SREXAAX I
SRR
AR X
7=k




2017年开始，夹江经开区开展了园区规划环评跟踪评价，编制了《四川夹江经济开发区扩区调位规划环境影响跟踪评价报告书》，四川省生态环境厅于2018年12月19日组织了园区跟踪评专家论证会，目前园区“跟踪评价”报告书已根据专家意见修改上报，根据修改的园区跟踪评价，园区入园企业环境准入门槛如下：：
本项目农用纸生产，根据园区规划环评及跟踪评价，本项目不在园区规划环评提出的环境准入负面清单（禁止类）之列，为允许类。

综上，项目符合夹江经开区规划环评及跟踪评价相关要求。

3.项目与相关政策文件的符合性

项目距青衣江最近距离约6.3公里，符合长江经济带环保相关政策文件要求。

三、拟建地点环境质量现状

（1）大气环境质量现状

根据大气环境质量现状监测结果，项目所在地周边环境的TVOC、氯化氢等满足相关标准要求。

（2）地面水环境质量现状

根据地下水现状监测结果，项目区域青衣江水质监测指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水域标准

（3）地下水环境质量现状

根据地下水现状监测结果，项目选址附近各监测点位指标浓度均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）标准。
（4）声环境质量现状

根据声环境现状监测结果，项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 3 类标准。

（5）土壤环境质量现状

根据监测结果，测点的各因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，项目所在地周边土壤环境质量良好。

四、环境保护措施
项目主要污染防治措施见表。

表   项目污染防治措施

	项目
	治理内容
	处理方法

	废水治理
	纸机白水
	回用于碎浆和陪浆，不外排

	
	盐酸雾洗气水
	洗气水回用于配酸，不外排

	
	污水站
	“絮凝沉淀（回用）+生化+二沉池（回用）”，处理后部分回用，部分通过园区污水管道进入园区污水厂处理后达标排放。安装在线监测装置。

	
	生活废水
	预处理，通过园区污水管道进入园区污水厂处理后达标排放

	
	初期雨水
	设置初期雨水收集池，收集后经厂内预处理后排入园区污水厂处理

	
	化水站配套中和池
	再生排水中和后排放。

	
	排污口
	排污口规范

	
	厂内废水管网
	清污分流、雨污分流

	
	
	

	废气
	锅炉排气筒
	排气筒排放

	
	造纸车间

挥发性有机废气
	集气罩+密闭风管++排气筒排放。

	
	制袋车间挥发性纸屑微尘
	密闭风管+排气筒排放。

	
	无组织排放废气防治

措施
	为减少无组织排放量，主要采取下述控制措施：采用先进可靠的设备设施，防止泄漏；加强装卸环节的管理，也可采用密闭装车、洒水降温等措施降低装卸损耗；加强生产管理，避免误操作，加强设备管理，定期对设备进行检查，保持设备的完好率；加强对动静密封点的管理；生产厂区、储罐区及厂区周边进行绿化，种植灌木、冬青等绿化植物及草坪，利用绿化植物及草坪吸收异味气体，来减轻异味气体对周围空气环境的影响；污水处理站采用生物脱臭塔处理恶臭污染物，减少恶臭的无组织排放。

同时对无组织排放废气划定卫生防护距离的方式加以控制，项目涉及多种污染物无组织排放，设置卫生防护距离。目前项目卫生防护距离范围内无敏感保护目标，不涉及搬迁，今后规划和建设时，项目卫生防护距离内不得建设人居设施，不引进医药和食品企业。

	废渣
	浆渣、污泥
	气浮及真空过滤滤渣（纤维、填料）即气浮污泥回用于制浆车间生产；废水站生化污泥经板框压滤机压滤并干化后外送处置；压滤渗出水管道导流至污水站

	
	生活垃圾
	送当地垃圾填埋场

	
	其他
	规范设置各类固废临时堆场，设废渣堆棚，采取防雨防渗措施
厂区设置危废暂存间1座，定期收集后交有资质单位安全处置：

危险废物管理要求
1）危险废物暂存间建设要求
①危险废物暂存间应设置防渗措施：基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容；防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）。
②设置防风、防晒、防雨措施： 

③设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具、并设有应急防护设施和观察窗口。
④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。液体泄漏应急收集装置，设置通风设施。
⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，按GB15562.2设置环境保护图形标志。
2）危险废物暂存、运输的管理要求
对于项目涉及的危险废物，建设单位应严格按照国家及地方有关法规中对危险废物的特别规定，对其加强全过程严格管理，实施联单机制和安全处置。危险废物贮存场所的设计规模应能够满足《危险废物贮存污染控制标准》相关要求，并详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。
根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交付给环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。
⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
针对厂区内固体废物的转运，建设单位还应从如下几个方面进行管理：
(1)做好废物的转移记录，包括一般工业固体废物、危险废物。危险废物需按照原国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》的有关规定填报危险废物转移五联单，应提前向环境保护行政主管部门申报，经同意后方可转运。每转移一车，应当填写转移记录单，一式三份，接受单位、建设单位、管理部门各一份。各类废物转移记录文件需存档，接受环境主管部门检查。
(2)废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。
(3)危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。
(4)一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。


	噪声
	噪声治理
	选用低噪声设备、采取建筑隔声、减震、吸声、消音等
①从总平面布置上，本工程噪音较大的设备均布置在室内，在工艺合理的前提下优化布置，充分考虑重点噪声源的均匀布置，将重点噪声源集中的构筑物布置于厂区中央，并利用其他辅助建筑物的屏蔽作用；
②对重点噪声源严格控制，向设备制造厂家提出严格的噪声控制要求；
③有机热载体炉、搅拌机、胶体磨、压辊机、空压机以及各类风机泵类等设备除在招标过程中提出设备噪声要求外，均布置在室内，对设备基础采取减震处理，厂房的建筑结构将起到一定的隔声降噪效果。
④在空压机房内设置内表面吸声材料，可选择采用平均吸声系数为0.72的超细玻璃棉，同时在玻璃棉与隔声罩内壁之间留有5cm空气层，以解决对低频噪声的吸收。
⑤在风机进气和排气管道上安装适当的消声器，可以有效的降低噪声。
⑥加强厂区绿化，以减少噪声对环境的影响

	地下水污染防治
	地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
（1）源头控制措施
①工艺装置及管道设计
将生产装置区域内易产生泄露的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。。
对于机、泵基础周边设置废液收集设施，确保泄露物料统一收集至排放系统。对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的各种含有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统加以收集，不任意排放。
②设备
装有毒有害介质设备的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。
所有转动设备进行有效的设计，尽可能防止有害介质泄露。对输送有毒有害介质的泵选用无密封泵（磁力泵、屏蔽泵等）。所有输送工艺物料的离心泵及回转泵采用机械密封，对输送重组分介质的离心泵及回转泵，提高密封等级（如增加停车密封、干气密封或采用串联密封等措施）。处理易燃、易爆、腐蚀性和有毒介质的承压壳体不适用铸铁（不包括球墨铸铁或可锻铸铁）。
③污水/雨水收排及处理系统
采用清污分流及雨污分流的排水体制。对于原料库、槽车装卸区等区域产生的初期雨水，按照污染水进行考虑，全部进入初期雨水收集池进行收集，收集后全部进入污水处理站进行处理。
污染区的后期雨水切换到清洁雨水系统，并进入清洁雨水提升池。事故时切换到事故监控池。
项目设计应尽量减少工艺排水点，尽量减少污水管道的埋地敷设，尽量减少管道接口，提高埋地污水管道的管材选用标准及接口连接形式要求。
加强埋地污水管道的内外防腐设计。
输送污水压力管道尽量采用地上敷设，重力收集管道宜采用埋地敷设，埋地敷设的排水管道在穿越厂区干道时采用套管保护，禁止在重力排水的污水管线上使用倒虹吸管。
（2）末端防渗措施
①防渗区域划分
根据厂区可能泄露至地面区域污染物的性质，各生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为一般污染防治区和重点污染防治区。
一般污染防治区：主要包括电气室等。
重点污染防治区：主要包括埋地污水管线、生产厂房、原料罐区等。
②防渗要求
一般污染防治区：参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行，一般污染区防渗层的性能至少与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。
重点污染防治区：防渗层的性能至少与6m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。

	风险防范
	建设置事故水池，并在总图中优化其位置。杜绝事故排放。废水站的进口和出口在发生生产事故时关闭。厂内雨、污管网出口必须设置闸门，必须有通往消防废水池的管路（管径必须确保及时排泄短期内较大流量的事故废水）。一旦发生火灾事故，立即打开通向该池的所有连接口；同时立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝消防废水外流。 保证事故池平时处于空池状态。必须确保任何异常状况下，各类事故废水只能导入厂内事故废水池，不得以任何形式在无害化处理前排出厂区。


五、环境影响分析

(1)地表水影响分析
本项目废水厂内预处理后经园区污水管网进入园区污水厂处理达标后排放，根据园区污水厂结论，对青衣江水环境影响不明显。
 (2)环境空气影响分析
拟建项目各关心点在现有气象条件下均未出现超标次数，拟建工程各污染物对厂界贡献浓度及叠加浓度均能达标，故拟建项目建成后对影响范围内的环境敏感点影响不明显。
(3)声环境影响分析
项目各厂界昼、夜声级贡献值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。经采取评价提出的降噪措施后，项目运营期产生的噪声基本不会对周围环境产生不良影响。

(4)地下水环境影响分析
正常状况下，按地下水环境导则要求采取防渗措施后，污染物不会对地下水造成污染。非正常状况下，污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，建议在污染装置下布设防渗措施，并在其下游布设监测井和应急抽排水井，防止地下水污染物对厂区外地下水环境造成影响。
(5)固体废物影响分析


该项目所产生的一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾等固体废物均得到有效的回收利用或处置，不会对产生二次污染问题。
(6)环境风险

在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，本项目存在的风险事故水平为可接受。
六、环境经济损益分析

项目采取的污染治理措施使污染物排放大量削减，同时采用资源再利用措施，降低了资源索取量，达到了一定的节能效果。随着国家对环境保护的重视和在政策、税收上的调控，进一步将企业消耗资源环境的成本“内在化”，采取上述措施节约的排污费等将在今后的生产中显著增加，企业污染物排放的减少和对资源的再生利用成为降低企业产品生产成本的主要途径。项目在带来良好的经济效益和社会效益的同时，又将其对环境的影响降至合理的程度。

七、总体结论

本项目符合国家相关产业政策，选址符合园区规划；该项目采取国内先进的清洁生产工艺，在采取的各项污染防治措施情况下，废气、废水中的污染物排放浓度和排放量均可达到国家排放标准的要求，固体废物得到利用或合理处置。
建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证污染物稳定达标排放情况下，从环保角度分析，项目建设可行。

